| 维保服务及材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 数量 |  | 金额（元） |  |
| (一)前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外网络枪型摄像机 |  | 星光级筒形定焦一体红外网络摄像机，4/6/8/12mm定焦可选水平解像力可以达到1100线，分辨力不低于11级，信噪比不低于60dB， 支持智能红外功能，红外夜视距离可看清不小于250m处的人体轮廓；照度黑白不高于0.0001lx，彩色不高于0.0005lx照度适应范围不低于135dB，宽动态能力检验不低于136 ，具有宽动态自适应切换功能，可以同时开启不少于30个视频窗口进行画面浏览，同时支持不少于32个用户在线，具有客流统计功能，通过100人，统计到不少于100人 高清光学玻璃视窗，透光率提升6%，更适合高清监控应用 采用红外增透面板，无红爆、提升红外透光率 支持透雾、强光抑制、数字降噪等功能 相同图像质量时，摄像机开启智能编码模式与普通模式相比，码流节约85%，具有区域增强(ROI)功能，升级记忆功能，支持9:16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 电源接口具有不低于6KV抗浪涌能力，网络接口具有不低于6KV抗浪涌能力 具有不低于IP68防护能力，具有ARP绑定功能，提高设备安全性 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 400万红外网络半球摄像机 |  | 红外半球网络摄像机, 2.8/4/6mm定焦可选图像分辨力可达到1100TVL，信噪比不低于60dB，最大亮度鉴别等级不低于11级 最低照度彩色不高于0.005lx，黑白不高于0.0005lx 相同图像质量时，摄像机开启智能编码模式与普通模式相比，码流节约85% 照度适应范围不小于130dB 支持3码流，主码流分辨率为1920×1080@30fps，码率为4Mbp，子码流分辨率为1280×720@25fps，码率为2Mbps，第三码流分辨率为720×576@20fps，码率为1Mbps 具有人脸抓拍、场景变更侦测、虚焦侦测、客流量统计功能 具有断电保护、感兴趣区域（ROI）设置、透雾设置、数字降噪、故障报警、背光补偿设置、走廊模式功能 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 具有网关ARP绑定功能，样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址， 具有良好的网络适应能力，在丢包率设置为25%，网络延时50ms的网络环境下，可正常显示监视画面 防护等级不低于IP68 支持自动增益控制、自动白平衡、逆光补偿、日夜模式、电子快门功能 支持双路iSCSI直存方式存储 具有智能红外功能，红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率络环境下，可正常显示监视画面 防护等级不低于IP68 支持自动增益控制、自动白平衡、逆光补偿、日夜模式、电子快门功能 支持双路iSCSI直存方式存储 具有智能红外功能，红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 400万红外网络快速球型摄像机 |  | 低照度22倍红外球形网络摄像机，具有5.2~114.4 mm电动变焦镜头 最低照度彩色不高于0.001lx， 黑白不高于0.0001 lx 照度适应范围不小于130dB 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 可将视频存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡 具有人脸抓拍、场景变更侦测、虚焦侦测、客流量统计功能 具有断电保护、感兴趣区域（ROI）设置、透雾设置、数字降噪、故障报警、背光补偿设置、走廊模式功能 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能络环境下，可正常显示监视画面 防护等级不低于IP68 支持自动增益控制、自动白平衡、逆光补偿、日夜模式、电子快门功能 支持双路iSCSI直存方式存储 具有智能红外功能，红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控立杆 |  | 4.5米监控立杆（含基础地笼) |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 球机支架 |  | 壁装支架 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 枪机支架 |  | 壁装支架 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 5口POE交换机 |  | 千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供6个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率60W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 8口POE交换机 |  | 千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 16口交换机 |  | 网端口≥16，固化SFP非复用口≥4个 2. 所有电口均支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥16个，整机POE功率输出≥370W 3. 交换容量≥10Gbps，包转发率≥120Mpps 4. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5. 要求所投设备支持1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 6. 投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电； 7. 投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能； 8. 要求所投产品支持防雷等级≥8KV 9. 产品支持单端口POE输出功率≥90W |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 16口POE交换机 |  | 网端口≥16，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥20 ★2. 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps 3. 要求所投产品支持防雷等级≥10KV 4. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 6. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行 7. 设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 24口POE交换机 |  | 网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 2. 所有电口均支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，整机POE功率输出≥1600W 3. 交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps 4. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5. 要求所投设备支持1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 6. 投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电； 7. 投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能； 8. 要求所投产品支持防雷等级≥8KV 9. 产品支持单端口POE输出功率≥90W |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 24口交换机 |  | 网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 ★2. 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps 3. 要求所投产品支持防雷等级≥10KV 4. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 5. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 6. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行 7. 设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 摄像机电源 |  | 12V/2A摄像机专用电源 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 摄像机电源 |  | 12V/30A集中供电电源， |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 摄像机电源 |  | 24V/3A摄像机专用电源 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 室外防雷器 |  | RJ45网络、电源防雷器 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 室外防水箱 |  | 201不锈钢防水房子款，300*400 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | DC电源头 |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 水晶头 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| (二)中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4路网络硬盘录像机 |  | 1.通道数：3路，支持接入4个网络摄像头最大接入分辨率‌：支持‌最高800万像素摄像机接入； 2.视频编码：通常支持H.265/H.264编码，节省存储空间并提升传输效率； 3.输出接口：HDMI + VGA同源输出输出分辨率可达1920×1080（1080P）；‌‌ 4.硬盘支持：单盘位，最大支持12TB容量的SATA硬盘（如7200rpm）； 5.远程访问：支持手机APP远程实时查看与回放‌‌ 6.备份功能：支持通过USB接口备份至U盘或移动硬盘；‌ 7.回放功能：支持即时回放，且不影响其他通道预览； 8.兼容性：NVR需兼容ONVIF/GB28181等标准协议，可对接主流品牌网络摄像机。‌ |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 8路网络硬盘录像机 |  | 1.通道数：8路，支持接入8个网络摄像头最大接入分辨率‌：支持‌最高800万像素摄像机接入； 2.视频编码：通常支持H.265/H.264编码，节省存储空间并提升传输效率； 3.输出接口：HDMI + VGA同源输出输出分辨率可达1920×1080（1080P）；‌‌ 4.硬盘支持：单盘位，最大支持12TB容量的SATA硬盘（如7200rpm）； 5.远程访问：支持手机APP远程实时查看与回放‌‌ 6.备份功能：支持通过USB接口备份至U盘或移动硬盘；‌ 7.回放功能：支持即时回放，且不影响其他通道预览； 8.兼容性：NVR需兼容ONVIF/GB28181等标准协议，可对接主流品牌网络摄像机。‌ |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 32路网络硬盘录像机（8盘位） |  | 1.名称规格：32路网络硬盘录像机（8盘位）每台带30台设备，150Mps输入带宽 350Mps以上输出带宽 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 企业级硬盘 |  | 3.5英寸 8000G 5900转 128M SATA3， |  | 块 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  | 1、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥2个，整机满足40G接口数量≥36个，满足USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展； 2、交换容量≥78Tbps，包转发性能≥15800Mpps； 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 4、整机ARP表项≥160K， 5、为保障设备可靠性要求设备启动时间＜100s 6、单台实际配置2个引擎、2个电源，单台配置24个千兆电口板2块、24个千兆光口板1块 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 运维管理服务器 |  | 支持全网设备运行状况的实时更新 支持SNMP标准网管协议 支持对服务器CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的监控和阀值告警 支持全网拓扑自动生成 支持拓扑显示子网信息 支持拓扑图链路负载的显示 支持拓扑图链路颜色变化显示负载、丢包率等 支持拓扑图上的告警显示 支持对IPC、EC、DC等设备的批量升级 支持对ECR、NVR的批量升级 对IPC、NVR、ECR、IPSAN、EC、DC支持配置导出为Excel文件 支持Excel配置导入方式批量添加设备 支持批量摄像机存储扩容设置 支持录像的批量下载 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 48盘位专业级存储平台一体机 |  | IP SAN存储，≤4U高度，≥48盘位，控制器架构，支持硬盘前面板热插拔，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，支持最大网络接口数≥9个 设备支持冗余电源，风扇，电池，支持电源、风扇、电池的热插拔 支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动 不少于8GB高速缓存，最大可扩容至32GB。 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，最大支持≥9级扩展柜，最大支持级联接入≥480块硬盘 可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS硬盘和SSD硬盘；支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插 设备支持接入BBU电池模块 设备最大支持在写入1280路2Mbps视频流的同时，可读取128路2Mbps视频流 设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像 支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地RAID管理，实现存储逻辑资源跨设备扩容 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持 RAID 即建即用。 设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常 设备支持设置专用热备盘，RAID中硬盘发生故障时，专用热备盘可自动加入并重建RAID 支持在RAID重建过程中，设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应继续 磁盘阵列可根据业务压力的不同，自动动态调整重建速率 支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 单路解码器 |  | 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持1路HDMI、VGA、CVBS视频输出 支持同时解码4路4K@30、8路1080P@60、16路1080P@30 支持标准的H.265图像压缩格式，兼容H.264 、MPEG4、MPEG2和MJPEG解码 支持解码4K、600W、500W、400W、300W、1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式 支持解码G.711a、G711μ等音频格式 支持单路视频输出的分屏处理，最大64分屏 支持时间、场名OSD叠加 支持接受中心服务器对设备业务进行配置和管理，支持国标接入，支持标准ONVIF接入 支持设备通过SIP和SNMP trap的方式向中心服务器上报各种告警信息 支持定时向服务器同步时钟的功能 支持终端到终端或终端到指定IP地址的透明通道模式 支持开关量告警输入和开关量告警输出 支持本地升级和远程升级 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 24路解码拼控一体机 |  | 提供不低于18个DVI输出接口1个RS485接口、1个RS232接口、2个USB接口、9个AUDIOOUT接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个LINE IN接口、1个LINEOUT接口、2个RJ45网络接口 支持H.264和H.265解码，整机解码能力不少于48路1080P或者108路720P@30或192路D1 ★支持1*2、2 *2、2*3、2*4、2*5、3*3、3*4、3*5、3*6多画面拼接输出显示 支持在视频输出通道显示画面开窗， 窗口大小可调，单输出通道最多支持开启 25 个窗口 支持窗口在视频输出显示画面的任意位置移动 可将选定窗口叠加在其他窗口之上 窗口支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 13、16画面分割显示 可对单个窗口的显示内容进行定时切换 接入的 IPC 产生规定的报警状态时， 可将该IPC的视频图像切换至输出通道显示，并通过红框闪烁的方式警示 可在视频输出画面中叠加字符，字符的大小、颜色以及字符背景尺寸及颜色可设 可将字符设直为虚拟 LED 显示，字符的滚动方向、速度可设 可将样机的视频输出状态保存为场景，并可进行调用 可对接入的网络视频图像在客户端进行开窗预览 可对接入的网络视频图像在祝频输出通道进行群纽轮巡输出 支持一件布局功能、一键关窗功能、窗口锁定功能、窗口置顶、置底功能 支持9:16和3：4走廊 模式解码 支持回放上墙，可以快进快退暂停拖动进度条跳转、快放、慢放等 支持轮切上墙功能 支持将多网口设置同一个IP，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 55寸LED背光超窄边液晶拼接单元 |  | 采用工业级面板，尺寸≥55 inch 物理拼缝≤3.5mm 亮度≥500 cd/m2 对比度≥1200:1 分辨率不小于1920*1080 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 49寸液晶监视器 |  | 面板尺寸不小于49 inch 分辨率不小于1920×1080 亮度不低于380 cd/m2 对比度不低于1200:1 视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，控制接口至少具备1个USB接口，1个RS232 IN接口，1个RS232 OUT接口，一个红外接口 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 42U落地机柜 |  | 42U,600*600*2000,1.2mm-2mm优质冷轧钢板磷化喷涂，上部、下部多处进线通道；前后网孔门，后门双开，一个6位10APDU，3块层板；机柜承重≥800kg，机柜可整体拆卸。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | PDU |  | 8位插口，1.8米电源线，10A2500W，尺寸45mm*485mm 冷轧钢结构黑色喷塑外壳，背面铝壳，配有机柜螺丝，双断开关，防雷保护 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| (三)线缆及其它 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对双绞线 |  | 1）特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃；2）十字隔离技术，线规：23AWG;线芯：≥0.57mm；3）最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)；4）满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009； |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 12芯室外中心束管式单模光缆OS2 |  | 1）允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N；2）允许弯曲半径：动态：20D；静态：10D；3）储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃； 4)符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.22dB(1550nm);6)纤芯采用9/125um OS2； |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 电源线 |  | RVV3*4mm2 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源线 |  | RVV2*1.5mm2 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 穿线管 |  | ΦPE32管 壁厚2.4mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 穿线管 |  | ΦPE25管 壁厚1.9mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 穿线管 |  | ΦPE20管 壁厚1.9mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 穿线管 |  | JDG25管 壁厚1.5mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 穿线管 |  | JDG20管 壁厚1.5mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 穿线管 |  | PVC25管 H型 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 穿线管 |  | PVC20管 H型 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 24口光纤终端盒 |  | 1U高度，材料冷轧板，抽拉式不含适配器，环 保符合RoHS指令要求。耦合器可用于9um、50um、62.5um所有光缆。符合TIA/EIA 568-A和568-B.3、EN 50173、ISO/IEC 11801、IEEE 802.5和PrEN 186530 规范。具有高密度、多种配置、高性能的特性。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 4口光纤配线架 |  | 4口光纤盒规格155*95*30mm 挂墙式 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | LC双工光纤耦合器(蓝色,单多模通用 |  | 1）同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。2）采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。3）低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。4）光纤耦合器通过第三方（中国信息产业部）检测。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 2米单芯单模LC尾纤 |  | 1)外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm,OS2；2)尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，LSZH； |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 3米双芯单模光纤跳线(LC-LC, |  | 1)外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)；2)跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)，LSZH； |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 熔纤 |  | 定制熔接点 |  | 芯 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 光模块 |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 光纤收发器 |  | 千兆单模单纤、光纤最远传输距离3km， |  | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 无线网桥 |  | 11N无线技术、300Mbps无线速率 100米电梯井环境4K视频轻松传输 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持Passive PoE供电 安装灵活简便，电梯井内施工部署方便 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP |  | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 墙面开槽及修复 |  | 定制 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 路面开挖及修复 |  | 泥土路面不浅于400mm |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | HDMI高清线 |  | 15米 |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 四、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 车辆识别单元 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 高速道闸 | 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 车辆检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数4,继电器输出 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 地感线圈 | 1.5mm² 铁氟龙耐高温镀锡多股软线 -耐温：-65℃～200℃，防水耐碾压 -电压：AC600V以内 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 遥控器 | 含接收器 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz —81GHz， 发射功率：22dBm 波束宽度：俯仰 ±15 °，水 平±60 ° 响应时间：100ms 检测区域：1~6m（可调） 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1m（可调），右侧0.7-1m（可调） 折臂杆、直杆：左侧0.4-1m（可调），右侧0.4-1m（可调） 工作电压：DC10V~16V：工作电流：0.2A（支持最大电流为2A） 功耗：＜2.5W 工作温度：-30℃～+70℃ 防护等级：IP66 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 直杆 | 6米伸缩杆，加厚铝合金材质，实木填充 |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 圆杆 | 铝制5mm*8mm*4m泡沫包裹 |  | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 人工费用 |  |  | 天 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含增值税专票税率（  ）%